--------------------------------------------------------------------

1. GENERAL INFO

GEMALTO SUPPORT TEAM - TECHNICAL REPORT

Customer: TigoBo

Contac Name: Carlos Mercado

Call id:

Date & Time: 30-10-2020

--------------------------------------------------------------------

Cliente ID: 49249

Descripcion: TIGOBO_M_029_Equipetrol Norte_LTE_Santa Cruz

--------------------------------------------------------------------

2. DETAILS OF INCIDENT:

Impacted platform: NxClient

Root Cause: Desconocido

Incident description: La sonda se apaga y se prende de forma inesperada

Evidencias:

--------------------------------------------------------------------

3. RESOLUTION

Incident Analysis: Al revisar los logs se puede observar que la sonda se apaga y se prende de forma inesperada, esto puede deberse a un corte de corriente u otros factores

Workaround: Normalmente la sonda se recupera cuando el fluido de corriente se activa.

Recommendation:  NA.

Additional comments: NA

--------------------------------------------------------------------

Cliente ID: 44767

Descripcion: TIGOBO_M_028_Equipetrol Norte_3G_Santa Cruz

--------------------------------------------------------------------

2. DETAILS OF INCIDENT:

Impacted platform: NxClient

Root Cause: Desconocido, out of support scope.

Incident description:  La sonda presenta fallas en las tareas de subida y descarga de archivos.

Evidencias:

--------------------------------------------------------------------

3. RESOLUTION

Incident Analysis: La sonda presenta fallas en las tareas de subida y descarga de archivos, esto puede deberse a un problema de red o un problema en el Media Server

Workaround: Validar internamente con el área de redes.

Recommendation: Revisar si hubieron problemas de red en el periodo de fallo.

Additional comments: NA

--------------------------------------------------------------------

Cliente ID: 43595

Descripcion: TIGOBO_M_036_Lastra_3G_La Paz

--------------------------------------------------------------------

2. DETAILS OF INCIDENT:

Impacted platform: NxClient

Root Cause: Desconocido fuera del alcance de soporte.

Incident description: El perfil configurado de la sonda tiene un tiempo definido en el cual la sonda debe concluir la tarea de lo contrario, la tarea termina fallida con el mensaje time out.

Evidencias:

--------------------------------------------------------------------

3. RESOLUTION

Incident Analysis: La sonda no realiza las tareas en el tiempo definido.

Workaround: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Recommendation: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Additional comments: NA

--------------------------------------------------------------------

Cliente ID: 45739

Descripcion: TIGOBO_M_025_Santa Rosita_3G_Santa Cruz

--------------------------------------------------------------------

2. DETAILS OF INCIDENT:

Impacted platform: NxClient

Root Cause: Desconocido fuera del alcance de soporte.

Incident description: El perfil configurado de la sonda tiene un tiempo definido en el cual la sonda debe concluir la tarea de lo contrario, la tarea termina fallida con el mensaje time out.

Evidencias:

--------------------------------------------------------------------

3. RESOLUTION

Incident Analysis: La sonda no realiza las tareas en el tiempo definido.

Workaround: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Recommendation: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Additional comments: NA

--------------------------------------------------------------------

Cliente ID: 1098

Descripcion: TIGOBO_M_059_Sarco_LTE_Cochabamba_Diego Vargas

--------------------------------------------------------------------

2. DETAILS OF INCIDENT:

Impacted platform: NxClient

Root Cause: Desconocido fuera del alcance de soporte.

Incident description: El perfil configurado de la sonda tiene un tiempo definido en el cual la sonda debe concluir la tarea de lo contrario, la tarea termina fallida con el mensaje time out.

Evidencias:

--------------------------------------------------------------------

3. RESOLUTION

Incident Analysis: La sonda no realiza las tareas en el tiempo definido.

Workaround: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Recommendation: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Additional comments: NA

--------------------------------------------------------------------

Cliente ID: 43585

Descripcion: TIGOBO_M_017_Olivos_3G_Potosi

--------------------------------------------------------------------

2. DETAILS OF INCIDENT:

Impacted platform: NxClient

Root Cause: Desconocido, out of support scope.

Incident description:  La sonda presenta fallas en las tareas de subida y descarga de archivos.

Evidencias:

--------------------------------------------------------------------

3. RESOLUTION

Incident Analysis: La sonda presenta fallas en las tareas de subida y descarga de archivos, esto puede deberse a un problema de red o un problema en el Media Server

Workaround: Validar internamente con el área de redes.

Recommendation: Revisar si hubieron problemas de red en el periodo de fallo.

Additional comments: NA

--------------------------------------------------------------------

Cliente ID: 45835

Descripcion: TIGOBO_M_033_El Pajonal_3G_Santa Cruz

--------------------------------------------------------------------

2. DETAILS OF INCIDENT:

Impacted platform: NxClient

Root Cause: Desconocido fuera del alcance de soporte.

Incident description: El perfil configurado de la sonda tiene un tiempo definido en el cual la sonda debe concluir la tarea de lo contrario, la tarea termina fallida con el mensaje time out.

Evidencias:

--------------------------------------------------------------------

3. RESOLUTION

Incident Analysis: La sonda no realiza las tareas en el tiempo definido.

Workaround: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Recommendation: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Additional comments: NA

--------------------------------------------------------------------

Cliente ID: 42218

Descripcion: TIGOBO_M_040_San Miguel_3G_La Paz

--------------------------------------------------------------------

2. DETAILS OF INCIDENT:

Impacted platform: NxClient

Root Cause: Desconocido fuera del alcance de soporte.

Incident description: El perfil configurado de la sonda tiene un tiempo definido en el cual la sonda debe concluir la tarea de lo contrario, la tarea termina fallida con el mensaje time out.

Evidencias:

--------------------------------------------------------------------

3. RESOLUTION

Incident Analysis: La sonda no realiza las tareas en el tiempo definido.

Workaround: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Recommendation: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Additional comments: NA

--------------------------------------------------------------------

Cliente ID: 42859

Descripcion: TIGOBO_M_011_Zona Nor Este_3G_Oruro

--------------------------------------------------------------------

2. DETAILS OF INCIDENT:

Impacted platform: NxClient

Root Cause: Desconocido, out of support scope.

Incident description:  La sonda presenta fallas en las tareas de subida y descarga de archivos.

Evidencias:

--------------------------------------------------------------------

3. RESOLUTION

Incident Analysis: La sonda presenta fallas en las tareas de subida y descarga de archivos, esto puede deberse a un problema de red o un problema en el Media Server

Workaround: Validar internamente con el área de redes.

Recommendation: Revisar si hubieron problemas de red en el periodo de fallo.

Additional comments: NA

--------------------------------------------------------------------

Cliente ID: 36652

Descripcion: TIGOBO_M_013_Ciudad Satelite_GSM_La Paz

--------------------------------------------------------------------

2. DETAILS OF INCIDENT:

Impacted platform: NxClient

Root Cause: No se obtiene respuesta de la red.

Incident description: La sonda intenta varias veces establecer conexión a la red, sin embargo no lo logra pues no recibe respuesta.

Evidencias:

2020-10-29 20:19:56.062 - SessionManager.DialerConnect - sms.net.QmiDialer.WorkerChannelReader - ERROR - QmiDialer WorkerChannelReader getConnectionToken has timed out 100 times 2020-10-29 20:19:56.064 - SessionManager.DialerConnect - sms.net.QmiDialer - WARN - Retrying qmi connection... 2020-10-29 20:20:06.494 - SessionManager.DialerConnect - sms.net.QmiDialer.WorkerChannelReader - ERROR - QmiDialer WorkerChannelReader getConnectionToken has timed out 100 times 2020-10-29 20:20:06.496 - SessionManager.DialerConnect - sms.net.QmiDialer - WARN - Retrying qmi connection... 2020-10-29 20:20:17.004 - SessionManager.DialerConnect - sms.net.QmiDialer.WorkerChannelReader - ERROR - QmiDialer WorkerChannelReader getConnectionToken has timed out 100 times 2020-10-29 20:21:16.058 - SessionManager.Connect - sms.nxray.agents.impl.SessionManagerAgent.ConnectT - WARN - Connection error. Connection not detected

--------------------------------------------------------------------

3. RESOLUTION

Incident Analysis: La sonda no logra establecer conexión a la red.

Workaround: Validar internamente con el área de redes.

Recommendation: Revisar si hubieron problemas de red en el periodo de fallo.

Additional comments: NA

--------------------------------------------------------------------

Cliente ID: 38701

Descripcion: TIGOBO_M_003_Av. Litoral_3G_La Paz - El Alto

--------------------------------------------------------------------

2. DETAILS OF INCIDENT:

Impacted platform: NxClient

Root Cause: Desconocido fuera del alcance de soporte.

Incident description: El perfil configurado de la sonda tiene un tiempo definido en el cual la sonda debe concluir la tarea de lo contrario, la tarea termina fallida con el mensaje time out.

Evidencias:

--------------------------------------------------------------------

3. RESOLUTION

Incident Analysis: La sonda no realiza las tareas en el tiempo definido.

Workaround: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Recommendation: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Additional comments: NA

--------------------------------------------------------------------

Cliente ID: 45735

Descripcion: TIGOBO_M_007_TIGO  - Doble Via_3G_Santa Cruz

--------------------------------------------------------------------

2. DETAILS OF INCIDENT:

Impacted platform: NxClient

Root Cause: Desconocido, out of support scope.

Incident description:  La sonda presenta fallas en las tareas de subida y descarga de archivos.

Evidencias:

--------------------------------------------------------------------

3. RESOLUTION

Incident Analysis: La sonda presenta fallas en las tareas de subida y descarga de archivos, esto puede deberse a un problema de red o un problema en el Media Server

Workaround: Validar internamente con el área de redes.

Recommendation: Revisar si hubieron problemas de red en el periodo de fallo.

Additional comments: NA

--------------------------------------------------------------------

Cliente ID: 42149

Descripcion: TIGOBO_M_024_Raquelita_3G_Cochabamba _Diego Vargas

--------------------------------------------------------------------

2. DETAILS OF INCIDENT:

Impacted platform: NxClient

Root Cause: Desconocido fuera del alcance de soporte.

Incident description: El perfil configurado de la sonda tiene un tiempo definido en el cual la sonda debe concluir la tarea de lo contrario, la tarea termina fallida con el mensaje time out.

Evidencias:

--------------------------------------------------------------------

3. RESOLUTION

Incident Analysis: La sonda no realiza las tareas en el tiempo definido.

Workaround: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Recommendation: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Additional comments: NA

--------------------------------------------------------------------

Cliente ID: 47600

Descripcion: TIGOBO_M_034_Hipodromo_3G_Cochabamba

--------------------------------------------------------------------

2. DETAILS OF INCIDENT:

Impacted platform: NxClient

Root Cause: Desconocido fuera del alcance de soporte.

Incident description: El perfil configurado de la sonda tiene un tiempo definido en el cual la sonda debe concluir la tarea de lo contrario, la tarea termina fallida con el mensaje time out.

Evidencias:

--------------------------------------------------------------------

3. RESOLUTION

Incident Analysis: La sonda no realiza las tareas en el tiempo definido.

Workaround: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Recommendation: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Additional comments: NA

--------------------------------------------------------------------

Cliente ID: 56500

Descripcion: TIGOBO_M_037_Tunari El Alto_3G_La Paz

--------------------------------------------------------------------

2. DETAILS OF INCIDENT:

Impacted platform: NxClient

Root Cause: Desconocido fuera del alcance de soporte.

Incident description: El perfil configurado de la sonda tiene un tiempo definido en el cual la sonda debe concluir la tarea de lo contrario, la tarea termina fallida con el mensaje time out.

Evidencias:

--------------------------------------------------------------------

3. RESOLUTION

Incident Analysis: La sonda no realiza las tareas en el tiempo definido.

Workaround: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Recommendation: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Additional comments: NA

--------------------------------------------------------------------

Cliente ID: 917

Descripcion: TIGOBO_M_041_Av. Los Pinos_LTE_Potosi

--------------------------------------------------------------------

2. DETAILS OF INCIDENT:

Impacted platform: NxClient

Root Cause: No se obtiene respuesta de la red.

Incident description: La sonda intenta varias veces establecer conexión a la red, sin embargo no lo logra pues no recibe respuesta.

Evidencias:

2020-10-29 19:54:43.168 - SessionManager.DialerConnect - sms.net.QmiDialer.WorkerChannelReader - ERROR - QmiDialer WorkerChannelReader getConnectionToken has timed out 100 times 2020-10-29 19:54:43.170 - SessionManager.DialerConnect - sms.net.QmiDialer - WARN - Retrying qmi connection... 2020-10-29 19:54:53.588 - SessionManager.DialerConnect - sms.net.QmiDialer.WorkerChannelReader - ERROR - QmiDialer WorkerChannelReader getConnectionToken has timed out 100 times 2020-10-29 19:54:53.590 - SessionManager.DialerConnect - sms.net.QmiDialer - WARN - Retrying qmi connection... 2020-10-29 19:55:04.052 - SessionManager.DialerConnect - sms.net.QmiDialer.WorkerChannelReader - ERROR - QmiDialer WorkerChannelReader getConnectionToken has timed out 100 times 2020-10-29 19:55:04.055 - SessionManager.DialerConnect - sms.net.QmiDialer - WARN - Retrying qmi connection... 2020-10-29 19:55:14.604 - SessionManager.DialerConnect - sms.net.QmiDialer.WorkerChannelReader - ERROR - QmiDialer WorkerChannelReader getConnectionToken has timed out 100 times

--------------------------------------------------------------------

3. RESOLUTION

Incident Analysis: La sonda no logra establecer conexión a la red.

Workaround: Validar internamente con el área de redes.

Recommendation: Revisar si hubieron problemas de red en el periodo de fallo.

Additional comments: NA

--------------------------------------------------------------------

Cliente ID: 42139

Descripcion: TIGOBO_M_008_Av. Pedro Marban_3G_Beni

--------------------------------------------------------------------

2. DETAILS OF INCIDENT:

Impacted platform: NxClient

Root Cause: Desconocido fuera del alcance de soporte.

Incident description: El perfil configurado de la sonda tiene un tiempo definido en el cual la sonda debe concluir la tarea de lo contrario, la tarea termina fallida con el mensaje time out.

Evidencias:

--------------------------------------------------------------------

3. RESOLUTION

Incident Analysis: La sonda no realiza las tareas en el tiempo definido.

Workaround: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Recommendation: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Additional comments: NA

--------------------------------------------------------------------

Cliente ID: 42268

Descripcion: TIGOBO_M_010_Loyola_3G_Chuquisaca

--------------------------------------------------------------------

2. DETAILS OF INCIDENT:

Impacted platform: NxClient

Root Cause: Desconocido, out of support scope.

Incident description:  La sonda presenta fallas en las tareas de subida y descarga de archivos.

Evidencias:

--------------------------------------------------------------------

3. RESOLUTION

Incident Analysis: La sonda presenta fallas en las tareas de subida y descarga de archivos, esto puede deberse a un problema de red o un problema en el Media Server

Workaround: Validar internamente con el área de redes.

Recommendation: Revisar si hubieron problemas de red en el periodo de fallo.

Additional comments: NA

--------------------------------------------------------------------

Cliente ID: 1019

Descripcion: TIGOBO_M_055_Hermanos Ruiloba_LTE_Tarija_Julio Baldiviezo

--------------------------------------------------------------------

2. DETAILS OF INCIDENT:

Impacted platform: NxClient

Root Cause: Desconocido fuera del alcance de soporte.

Incident description: El perfil configurado de la sonda tiene un tiempo definido en el cual la sonda debe concluir la tarea de lo contrario, la tarea termina fallida con el mensaje time out.

Evidencias:

--------------------------------------------------------------------

3. RESOLUTION

Incident Analysis: La sonda no realiza las tareas en el tiempo definido.

Workaround: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Recommendation: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Additional comments: NA

--------------------------------------------------------------------

Cliente ID: 42142

Descripcion: TIGOBO_M_022_Sarco_3G_Cochabamba _Diego Vargas

--------------------------------------------------------------------

2. DETAILS OF INCIDENT:

Impacted platform: NxClient

Root Cause: Desconocido fuera del alcance de soporte.

Incident description: El perfil configurado de la sonda tiene un tiempo definido en el cual la sonda debe concluir la tarea de lo contrario, la tarea termina fallida con el mensaje time out.

Evidencias:

--------------------------------------------------------------------

3. RESOLUTION

Incident Analysis: La sonda no realiza las tareas en el tiempo definido.

Workaround: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Recommendation: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Additional comments: NA

--------------------------------------------------------------------

Cliente ID: 41887

Descripcion: TIGOBO_M_020_Juan 23_3G_Tarija _JULIO BALDIVIESO

--------------------------------------------------------------------

2. DETAILS OF INCIDENT:

Impacted platform: NxClient

Root Cause: Desconocido fuera del alcance de soporte.

Incident description: El perfil configurado de la sonda tiene un tiempo definido en el cual la sonda debe concluir la tarea de lo contrario, la tarea termina fallida con el mensaje time out.

Evidencias:

--------------------------------------------------------------------

3. RESOLUTION

Incident Analysis: La sonda no realiza las tareas en el tiempo definido.

Workaround: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Recommendation: Validar internamente las velocidades de trasmisión con el área de redes.

Additional comments: NA

| ID | Descripción | Evaluación de soporte |
| --- | --- | --- |
| 49249 | TIGOBO_M_029_Equipetrol Norte_LTE_Santa Cruz |  |
| 44767 | TIGOBO_M_028_Equipetrol Norte_3G_Santa Cruz |  |
| 43595 | TIGOBO_M_036_Lastra_3G_La Paz |  |
| 45739 | TIGOBO_M_025_Santa Rosita_3G_Santa Cruz |  |
| 1098 | TIGOBO_M_059_Sarco_LTE_Cochabamba_Diego Vargas |  |
| 43585 | TIGOBO_M_017_Olivos_3G_Potosi |  |
| 45835 | TIGOBO_M_033_El Pajonal_3G_Santa Cruz |  |
| 42218 | TIGOBO_M_040_San Miguel_3G_La Paz |  |
| 42859 | TIGOBO_M_011_Zona Nor Este_3G_Oruro |  |
| 36652 | TIGOBO_M_013_Ciudad Satelite_GSM_La Paz |  |
| 38701 | TIGOBO_M_003_Av. Litoral_3G_La Paz - El Alto |  |
| 45735 | TIGOBO_M_007_TIGO - Doble Via_3G_Santa Cruz |  |
| 42149 | TIGOBO_M_024_Raquelita_3G_Cochabamba _Diego Vargas |  |
| 47600 | TIGOBO_M_034_Hipodromo_3G_Cochabamba |  |
| 56500 | TIGOBO_M_037_Tunari El Alto_3G_La Paz |  |
| 917 | TIGOBO_M_041_Av. Los Pinos_LTE_Potosi |  |
| 42139 | TIGOBO_M_008_Av. Pedro Marban_3G_Beni |  |
| 42268 | TIGOBO_M_010_Loyola_3G_Chuquisaca |  |
| 1019 | TIGOBO_M_055_Hermanos Ruiloba_LTE_Tarija_Julio Baldiviezo |  |
| 42142 | TIGOBO_M_022_Sarco_3G_Cochabamba _Diego Vargas |  |
| 41887 | TIGOBO_M_020_Juan 23_3G_Tarija _JULIO BALDIVIESO |  |